ICS 13.100

C52

GBZ

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ 2.1-2007

代替GBZ2-2007

工作场所有害因素职业接触限值

第1部分：化学有害因素

Occupational exposure limits for hazardous agents in the workplace

Part 1：Chemical hazardous agents

| 2007-04-12发布 | 2007-11-01实施 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国卫生部 发布 |  |

# 前    言

此次修订将GBZ 2-2002 《工作场所有害因素职业接触限值》分为GBZ 2.1  《工作场所有害因素职业接触限值  第1部分：化学有害因素》和GBZ 2.2 《工作场所有害因素职业接触限值  第2部分：物理因素》。自本部分实施之日起，GBZ2-2002中相应的内容作废。

本部分与GBZ 2-2002相比主要修改如下：

a）进一步明确了职业卫生标准所采用的概念及其定义，并增加了以下内容：

——超限倍数及其应用；

——总粉尘、呼吸性粉尘和空气动力学直径的定义；

——化学物质的致癌性参考分类、标识及其应用；

——致敏性物质的标识及其应用；

——经皮标识的应用。

b）对某些标准值进行了调整：

——修订了乙腈、乙酸甲酯的接触限值；

——增订了百草枯、毒死蜱、氯乙酸、钡及其可溶性化合物、萤石混合性粉尘呼尘的接触限值。

c）删除了GBZ2-2002中47种粉尘的PC-STEL值和164种化学物质的带*号的PC-STEL值。

d）增加参考致癌性标识59项，致敏性标识9项，经皮标识10项。

本部分的附录A为规范性附录。

本部分由全国职业卫生标准委员会提出。

本部分由中华人民共和国卫生部批准。

本部分主要起草单位：中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、复旦大学公共卫生学院、华中科技大学同济公共卫生学院、北京大学公共卫生学院等。

本部分主要起草人：苏志、李涛、梁友信、杨磊、王生、张敏、吕伯钦、吴维皑、徐伯洪、刘占元、郑玉新、闫慧芳、陈卫红、谷京宇、杜燮祎、周志俊、夏昭林、何丽华、赵一鸣、黄汉林、缪剑影、刘晓延、张幸、雷玲、朱菊一。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GBZ 2-2002。

工作场所有害因素职业接触限值

第1部分：化学有害因素

1  范围

本部分规定了工作场所化学有害因素的职业接触限值。

本部分适用于工业企业卫生设计及存在或产生化学有害因素的各类工作场所。适用于工作场所卫生状况、劳动条件、劳动者接触化学因素的程度、生产装置泄露、防护措施效果的监测、评价、管理及职业卫生监督检查等。

本部分不适用于非职业性接触。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 159  工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ 160  工作场所空气有毒物质测定

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

3.1  职业接触限值 occupational exposure limits，OELs

职业性有害因素的接触限制量值。指劳动者在职业活动过程中长期反复接触，对绝大多数接触者的健康不引起有害作用的容许接触水平。化学有害因素的职业接触限值包括时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和最高容许浓度三类。

3.1.1 时间加权平均容许浓度 permissible concentration-time weighted average，PC-TWA

以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

3.1.2 短时间接触容许浓度 permissible concentration-short term exposure limit，PC-STEL

在遵守PC-TWA前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

3.1.3 最高容许浓度 maximum allowable concentration，MAC

工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

3.2  超限倍数excursion limits

对未制定PC-STEL的化学有害因素，在符合8h时间加权平均容许浓度的情况下，任何一次短时间（15min）接触的浓度均不应超过的PC-TWA的倍数值。

3.3  工作场所 workplace

劳动者进行职业活动的所有地点。

3.4  工作地点 work site

劳动者从事职业活动或进行生产管理而经常或定时停留的岗位作业地点。

3.5化学有害因素 chemical hazards

本标准所指化学有害因素除包括化学物质、粉尘外，还包括生物因素。

3.6  总粉尘 total dust

可进入整个呼吸道（鼻、咽和喉、胸腔支气管、细支气管和肺泡）的粉尘，简称总尘。技术上系用总粉尘采样器按标准方法在呼吸带测得的所有粉尘。

3.7  空气动力学直径 aerodynamic diameter，dae

某颗粒物（任何形状和密度）与相对密度为１的球体在静止或层流空气中若沉降速率相等，则球体的直径视作该颗粒物的空气动力学直径。

3.8  呼吸性粉尘 respirable dust

按呼吸性粉尘标准测定方法所采集的可进入肺泡的粉尘粒子，其空气动力学直径均在7.07µm以下，空气动力学直径5µm粉尘粒子的采样效率为50%，简称“呼尘”。

4  卫生要求

4.1  工作场所空气中化学物质容许浓度

工作场所空气中化学物质容许浓度见表1。

表1  工作场所空气中化学物质容许浓度

| 序号 | ### 中文名 | 英文名 | 化学文摘号(CAS No.) | OELs（mg/m3） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |
|  | 安妥 | Antu | 86-88-4 | - | 0.3 | - | - |
|  | 氨 | Ammonia | 7664-41-7 | - | 20 | 30 | - |
|  | 2-氨基吡啶 | 2-Aminopyridine | 504-29-0 | - | 2 | - | 皮d |
|  | 氨基磺酸铵 | Ammonium sulfamate | 7773-06-0 | - | 6 | - | - |
|  | 氨基氰 | Cyanamide | 420-04-2 | - | 2 | - | - |
|  | 奥克托今 | Octogen | 2691-41-0 | - | 2 | 4 | - |
|  | 巴豆醛 | Crotonaldehyde | 4170-30-3 | 12 | - | - | - |
|  | 百草枯 | Paraquat | 4685-14-7 | - | 0.5 | - | - |
|  | 百菌清 | Chlorothalonile | 1897-45-6 | 1 | - | - | G2Bc |
|  | 钡及其可溶性化合物（按Ba计） | Barium and soluble compounds, as Ba | 7440-39-3（Ba） | - | 0.5 | 1.5 | - |
|  | 倍硫磷 | Fenthion | 55-38-9 | - | 0.2 | 0.3 | 皮 |
|  | 苯 | Benzene | 71-43-2 | - | 6 | 10 | 皮，G1a |
|  | 苯胺 | Aniline | 62-53-3 | - | 3 | - | 皮 |
|  | 苯基醚(二苯醚) | Phenyl ether | 101-84-8 | - | 7 | 14 | - |
|  | 苯硫磷 | EPN | 2104-64-5 | - | 0.5 | - | 皮 |
|  | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | - | 50 | 100 | 皮，G2B |
|  | 吡啶 | Pyridine | 110-86-1 | - | 4 | - | - |
|  | 苄基氯 | Benzyl chloride | 100-44-7 | 5 | - | - | G2Ab |
|  | 丙醇 | Propyl alcohol | 71-23-8 | - | 200 | 300 | - |
|  | 丙酸 | Propionic acid | 79-09-4 | - | 30 | - | - |
|  | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | - | 300 | 450 | - |
|  | 丙酮氰醇（按CN计） | Acetone cyanohydrin, as CN | 75-86-5 | 3 | - | - | 皮 |
|  | 丙烯醇 | Allyl alcohol | 107-18-6 | - | 2 | 3 | 皮 |
|  | 丙烯腈 | Acrylonitrile | 107-13-1 | - | 1 | 2 | 皮，G2B |
|  | 丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 | 0.3 | - | - | 皮 |
|  | 丙烯酸 | Acrylic acid | 79-10-7 | - | 6 | - | 皮 |
|  | 丙烯酸甲酯 | Methyl acrylate | 96-33-3 | - | 20 | - | 皮，敏e |
|  | 丙烯酸正丁酯 | n-Butyl acrylate | 141-32-2 | - | 25 | - | 敏 |
|  | 丙烯酰胺 | Acrylamide | 79-06-1 | - | 0.3 | - | 皮，G2A |
|  | 草酸 | Oxalic acid | 144-62-7 | - | 1 | 2 | - |
|  | 重氮甲烷 | Diazomethane | 334-88-3 | - | 0.35 | 0.7 | - |
|  | 抽余油（60℃~220℃） | Raffinate(60℃~220℃) |  | - | 300 | - | - |
|  | 臭氧 | Ozone | 10028-15-6 | 0.3 | - | - | - |
|  | 滴滴涕(DDT) | Dichlorodiphenyltrichloroethane(DDT) | 50-29-3 | - | 0.2 | - | G2B |
|  | 敌百虫 | Trichlorfon | 52-68-6 | - | 0.5 | 1 | - |
|  | 敌草隆 | Diuron | 330-54-1 | - | 10 | - | - |
|  | 碲化铋（按Bi2Te3计） | Bismuth telluride, as Bi2Te3 | 1304-82-1 | - | 5 | - | - |
|  | 碘 | Iodine | 7553-56-2 | 1 | - | - | - |
|  | 碘仿 | Iodoform | 75-47-8 | - | 10 | - | - |
|  | 碘甲烷 | Methyl iodide | 74-88-4 | - | 10 | - | 皮 |
|  | 叠氮酸蒸气 | Hydrazoic acid vapor | 7782-79-8 | 0.2 | - | - | - |
|  | 叠氮化钠 | Sodium azide | 26628-22-8 | 0.3 | - | - | - |
|  | 丁醇 | Butyl alcohol | 71-36-3 | - | 100 | - | - |
|  | 1,3-丁二烯 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | - | 5 | - | G2A |
|  | 丁醛 | Butylaldehyde | 123-72-8 | - | 5 | 10 | - |
|  | 丁酮 | Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | - | 300 | 600 | - |
|  | 丁烯 | Butylene | 25167-67-3 | - | 100 | - | - |
|  | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | - | 0.2 | - | 皮 |
|  | 对苯二甲酸 | Terephthalic acid | 100-21-0 | - | 8 | 15 | - |
|  | 对二氯苯 | p-Dichlorobenzene | 106-46-7 | - | 30 | 60 | G2B |
|  | 对茴香胺 | p-Anisidine | 104-94-9 | - | 0.5 | - | 皮 |
|  | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 | - | 0.05 | 0.1 | 皮 |
|  | 对特丁基甲苯 | p-Tert-butyltoluene | 98-51-1 | - | 6 | - | - |
|  | 对硝基苯胺 | p –Nitroaniline | 100-01-6 | - | 3 | - | 皮 |
|  | 对硝基氯苯 | p-Nitrochlorobenzene | 100-00-5 | - | 0.6 | - | 皮 |
|  | 多次甲基多苯基多异氰酸酯 | Polymetyhlene polyphenyl isocyanate (PMPPI) | 57029-46-6 | - | 0.3 | 0.5 | - |
|  | 二苯胺 | Diphenylamine | 122-39-4 | - | 10 | - | - |
|  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | Diphenylmethane diisocyanate | 101-68-8 | - | 0.05 | 0.1 | - |
|  | 二丙二醇甲醚 | Dipropylene glycol methyl ether | 34590-94-8 | - | 600 | 900 | 皮 |
|  | 2-N-二丁氨基乙醇 | 2-N-Dibutylaminoethanol | 102-81-8 | - | 4 | - | 皮 |
|  | 二噁烷 | 1,1,4-Dioxane | 123-91-1 | - | 70 | - | 皮，G2B |
|  | 二氟氯甲烷 | Chlorodifluoromethane | 75-45-6 | - | 3500 | - | - |
|  | 二甲胺 | Dimethylamine | 124-40-3 | - | 5 | 10 | - |
|  | 二甲苯(全部异构体) | Xylene(all isomers) | 1330-20-7; 95-47-6; 108-38-3 | - | 50 | 100 | - |
|  | 二甲基苯胺 | Dimethylanilne | 121-69-7 | - | 5 | 10 | 皮 |
|  | 1,3-二甲基丁基醋酸酯（乙酸仲己酯） | 1,3-Dimethylbutyl acetate(sec-hexylacetate) | 108-84-9 | - | 300 | - | - |
|  | 二甲基二氯硅烷 | Dimethyl dichlorosilane | 75-78-5 | 2 | - | - | - |
|  | 二甲基甲酰胺 | Dimethylformamide(DMF) | 68-12-2 | - | 20 | - | 皮 |
|  | 3,3-二甲基联苯胺 | 3,3-Dimethylbenzidine | 119-93-7 | 0.02 | - | - | 皮，G2B |
|  | N,N-二甲基乙酰胺 | Dimethyl acetamide | 127-19-5 | - | 20 | - | 皮 |
|  | 二聚环戊二烯 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | - | 25 | - | - |
|  | 二硫化碳 | Carbon disulfide | 75-15-0 | - | 5 | 10 | 皮 |
|  | 1,1-二氯-1-硝基乙烷 | 1,1-Dichloro-1-nitroethane | 594-72-9 | - | 12 | - | - |
|  | 1,3-二氯丙醇 | 1,3-Dichloropropanol | 96-23-1 | - | 5 | - | 皮 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | - | 350 | 500 | - |
|  | 1,3-二氯丙烯 | 1,3-Dichloropropene | 542-75-6 | - | 4 | - | 皮，G2B |
|  | 二氯二氟甲烷 | Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | - | 5000 | - | - |
|  | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 | - | 200 | - | G2B |
|  | 二氯乙炔 | Dichloroacetylene | 7572-29-4 | 0.4 | - | - | - |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | - | 7 | 15 | G2B |
|  | 1,2-二氯乙烯 | 1,2-Dichloroethylene | 540-59-0 | - | 800 | - | - |
|  | 二缩水甘油醚 | Diglycidyl ether | 2238-07-5 | - | 0.5 | - | - |
|  | 二硝基苯(全部异构体) | Dinitrobenzene(all isomers) | 528-29-0; 99-65-0; 100-25-4 | - | 1 | - | 皮 |
|  | 二硝基甲苯 | Dinitrotoluene | 25321-14-6 | - | 0.2 | - | 皮，G2B（2,4-二硝基甲苯；2,6-二硝基甲苯） |
|  | 4,6-二硝基邻苯甲酚 | 4,6-Dinitro-o-cresol | 534-52-1 | - | 0.2 | - | 皮 |
|  | 二硝基氯苯 | Dinitrochlorobenzene | 25567-67-3 | - | 0.6 | - | 皮 |
|  | 二氧化氮 | Nitrogen dioxide | 10102-44-0 | - | 5 | 10 | - |
|  | 二氧化硫 | Sulfur dioxide | 7446-09-5 | - | 5 | 10 | - |
|  | 二氧化氯 | Chlorine dioxide | 10049-04-4 | - | 0.3 | 0.8 | - |
|  | 二氧化碳 | Carbon dioxide | 124-38-9 | - | 9000 | 18000 | - |
|  | 二氧化锡（按Sn计） | Tin dioxide,as Sn | 1332-29-2 | - | 2 | - | - |
|  | 2-二乙氨基乙醇 | 2-Diethylaminoethanol | 100-37-8 | - | 50 | - | 皮 |
|  | 二亚乙基三胺 | Diethylene triamine | 111-40-0 | - | 4 | - | 皮 |
|  | 二乙基甲酮 | Diethyl ketone | 96-22-0 | - | 700 | 900 | - |
|  | 二乙烯基苯 | Divinyl benzene | 1321-74-0 | - | 50 | - | - |
|  | 二异丁基甲酮 | Diisobutyl ketone | 108-83-8 | - | 145 | - | - |
|  | 二异氰酸甲苯酯（TDI） | Toluene-2,4 -diisocyanate （TDI） | 584-84-9 | - | 0.1 | 0.2 | 敏，G2B |
|  | 二月桂酸二丁基锡 | Dibutyltin dilaurate | 77-58-7 | - | 0.1 | 0.2 | 皮 |
|  | 钒及其化合物（按V计） | Vanadium and compounds,as V | 7440-62-6（V） |  |  |  |  |
|  | 五氧化二钒烟尘 | Vanadium pentoxide fume、dust |  | - | 0.05 | - | - |
|  | 钒铁合金尘 | Ferrovanadium alloy dust |  | - | 1 | - | - |
|  | 酚 | Phenol | 108-95-2 | - | 10 | - | 皮 |
|  | 呋喃 | Furan | 110-00-9 | - | 0.5 | - | G2B |
|  | 氟化氢（按F计） | Hydrogen fluoride, as F | 7664-39-3 | 2 | - | - | - |
|  | 氟化物(不含氟化氢)(按F计) | Fluorides(except HF) , as F |  | - | 2 | - | - |
|  | 锆及其化合物（按Zr计） | Zirconium and compounds, as Zr | 7440-67-7（Zr） | - | 5 | 10 | - |
|  | 镉及其化合物（按Cd计） | Cadmium and compounds, as Cd | 7440-43-9（Cd） | - | 0.01 | 0.02 | G1 |
|  | 汞-金属汞（蒸气） | Mercury metal（vapor） | 7439-97-6 | - | 0.02 | 0.04 | 皮 |
|  | 汞-有机汞化合物(按Hg计) | Mercury organic compounds, as Hg |  | - | 0.01 | 0.03 | 皮 |
|  | 钴及其氧化物（按Co计） | Cobalt and oxides, as Co | 7440-48-4（Co） | - | 0.05 | 0.1 | G2B |
|  | 光气 | Phosgene | 75-44-5 | 0.5 | - | - | - |
|  | 癸硼烷 | Decaborane | 17702-41-9 | - | 0.25 | 0.75 | 皮 |
|  | 过氧化苯甲酰 | Benzoyl peroxide | 94-36-0 | - | 5 | - | - |
|  | 过氧化氢 | Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | - | 1.5 | - | - |
|  | 环己胺 | Cyclohexylamine | 108-91-8 | - | 10 | 20 | - |
|  | 环己醇 | Cyclohexanol | 108-93-0 | - | 100 | - | 皮 |
|  | 环己酮 | Cyclohexanone | 108-94-1 | - | 50 | - | 皮 |
|  | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | - | 250 | - | - |
|  | 环氧丙烷 | Propylene Oxide | 75-56-9 | - | 5 | - | 敏，G2B |
|  | 环氧氯丙烷 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | - | 1 | 2 | 皮，G2A |
|  | 环氧乙烷 | Ethylene oxide | 75-21-8 | - | 2 | - | G1 |
|  | 黄磷 | Yellow phosphorus | 7723-14-0 | - | 0.05 | 0.1 | - |
|  | 己二醇 | Hexylene glycol | 107-41-5 | 100 | - | - | - |
|  | 1,6-己二异氰酸酯 | Hexamethylene diisocyanate | 822-06-0 | - | 0.03 | - | - |
|  | 己内酰胺 | Caprolactam | 105-60-2 | - | 5 | - | - |
|  | 2-己酮 | 2-Hexanone | 591-78-6 | - | 20 | 40 | 皮 |
|  | 甲拌磷 | Thimet | 298-02-2 | 0.01 | - | - | 皮 |
|  | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | - | 50 | 100 | 皮 |
|  | N-甲苯胺 | N-Methyl aniline | 100-61-8 | - | 2 | - | 皮 |
|  | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | - | 25 | 50 | 皮 |
|  | 甲酚（全部异构体） | Cresol(all isomers) | 1319-77-3; 95-48-7; 108-39-4; 106-44-5 | - | 10 | - | 皮 |
|  | 甲基丙烯腈 | Methylacrylonitrile | 126-98-7 | - | 3 | - | 皮 |
|  | 甲基丙烯酸 | Methacrylic acid | 79-41-4 | - | 70 | - | - |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | - | 100 | - | 敏 |
|  | 甲基丙烯酸缩水甘油酯 | Glycidyl methacrylate | 106-91-2 | 5 | - | - | - |
|  | 甲基肼 | Methyl hydrazine | 60-34-4 | 0.08 | - | - | 皮 |
|  | 甲基内吸磷 | Methyl demeton | 8022-00-2 | - | 0.2 | - | 皮 |
|  | 18-甲基炔诺酮(炔诺孕酮) | 18-Methyl norgestrel | 6533-00-2 | - | 0.5 | 2 | - |
|  | 甲硫醇 | Methyl mercaptan | 74-93-1 | - | 1 | - | - |
|  | 甲醛 | Formaldehyde | 50-00-0 | 0.5 | - | - | 敏，G1 |
|  | 甲酸 | Formic acid | 64 -18-6 | - | 10 | 20 | - |
|  | 甲氧基乙醇 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | - | 15 | - | 皮 |
|  | 甲氧氯 | Methoxychlor | 72-43-5 | - | 10 | - | - |
|  | 间苯二酚 | Resorcinol | 108-46-3 | - | 20 | - | - |
|  | 焦炉逸散物(按苯溶物计) | Coke oven emissions, as benzene soluble matter |  | - | 0.1 | - | G1 |
|  | 肼 | Hydrazine | 302-01-2 | - | 0.06 | 0.13 | 皮，G2B |
|  | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 | - | 0.1 | - | 皮 |
|  | 糠醇 | Furfuryl alcohol | 98-00-0 | - | 40 | 60 | 皮 |
|  | 糠醛 | Furfural | 98-01-1 | - | 5 | - | 皮 |
|  | 考的松 | Cortisone | 53-06-5 | - | 1 | - | - |
|  | 苦味酸 | Picric acid | 88-89-1 | - | 0.1 | - | - |
|  | 乐果 | Rogor | 60-51-5 | - | 1 | - | 皮 |
|  | 联苯 | Biphenyl | 92-52-4 | - | 1.5 | - | - |
|  | 邻苯二甲酸二丁酯 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | - | 2.5 | - | - |
|  | 邻苯二甲酸酐 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | 1 | - | - | 敏 |
|  | 邻二氯苯 | o-Dichlorobenzene | 95-50-1 | - | 50 | 100 |  |
|  | 邻茴香胺 | o-Anisidine | 90-04-0 | - | 0.5 | - | 皮，G2B |
|  | 邻氯苯乙烯 | o-Chlorostyrene | 2038-87-47 | - | 250 | 400 | - |
|  | 邻氯苄叉丙二腈 | o-Chlorobenzylidene malononitrile | 2698-41-1 | 0.4 | - | - | 皮 |
|  | 邻仲丁基苯酚 | o-sec-Butylphenol | 89-72-5 | - | 30 | - | 皮 |
|  | 磷胺 | Phosphamidon | 13171-21-6 | - | 0.02 | - | 皮 |
|  | 磷化氢 | Phosphine | 7803-51-2 | 0.3 | - | - | - |
|  | 磷酸 | Phosphoric acid | 7664-38-2 | - | 1 | 3 | - |
|  | 磷酸二丁基苯酯 | Dibutyl phenyl phosphate | 2528-36-1 | - | 3.5 | - | 皮 |
|  | 硫化氢 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 10 | - | - | - |
|  | 硫酸钡（按Ba计） | Barium sulfate, as Ba | 7727-43-7 | - | 10 | - | - |
|  | 硫酸二甲酯 | Dimethyl sulfate | 77-78-1 | - | 0.5 | - | 皮，G2A |
|  | 硫酸及三氧化硫 | Sulfuric acid and sulfur trioxide | 7664-93-9 | - | 1 | 2 | G1 |
|  | 硫酰氟 | Sulfuryl fluoride | 2699-79-8 | - | 20 | 40 | - |
|  | 六氟丙酮 | Hexafluoroacetone | 684-16-2 | - | 0.5 | - | 皮 |
|  | 六氟丙烯 | Hexafluoropropylene | 116-15-4 | - | 4 | - | - |
|  | 六氟化硫 | Sulfur hexafluoride | 2551-62-4 | - | 6000 | - | - |
|  | 六六六 | Hexachlorocyclohexane | 608-73-1 | - | 0.3 | 0.5 | G2B |
|  | γ-六六六 | γ-Hexachlorocyclohexane | 58-89-9 | - | 0.05 | 0.1 | 皮，G2B |
|  | 六氯丁二烯 | Hexachlorobutadine | 87-68-3 | - | 0.2 | - | 皮 |
|  | 六氯环戊二烯 | Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | - | 0.1 | - | - |
|  | 六氯萘 | Hexachloronaphthalene | 1335-87-1 | - | 0.2 | - | 皮 |
|  | 六氯乙烷 | Hexachloroethane | 67-72-1 | - | 10 | - | 皮，G2B |
|  | 氯 | Chlorine | 7782-50-5 | 1 | - | - | - |
|  | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | - | 50 | - | - |
|  | 氯丙酮 | Chloroacetone | 78-95-5 | 4 | - | - | 皮 |
|  | 氯丙烯 | Allyl chloride | 107-05-1 | - | 2 | 4 | - |
|  | β-氯丁二烯 | Chloroprene | 126-99-8 | - | 4 | - | 皮，G2B |
|  | 氯化铵烟 | Ammonium chloride fume | 12125-02-9 | - | 10 | 20 | - |
|  | 氯化苦 | Chloropicrin | 76-06-2 | 1 | - | - | - |
|  | 氯化氢及盐酸 | Hydrogen chloride and chlorhydric acid | 7647-01-0 | 7.5 | - | - |  |
|  | 氯化氰 | Cyanogen chloride | 506-77-4 | 0.75 | - | - | - |
|  | 氯化锌烟 | Zinc chloride fume | 7646-85-7 | - | 1 | 2 | - |
|  | 氯甲甲醚 | Chloromethyl methyl ether | 107-30-2 | 0.005 | - | - | G1 |
|  | 氯甲烷 | Methyl chloride | 74-87-3 | - | 60 | 120 | 皮 |
|  | 氯联苯（54%氯） | Chlorodiphenyl (54%Cl) | 11097-69-1 | - | 0.5 | - | 皮，G2A |
|  | 氯萘 | Chloronaphthalene | 90-13-1 | - | 0.5 | - | 皮 |
|  | 氯乙醇 | Ethylene chlorohydrin | 107-07-3 | 2 | - | - | 皮 |
|  | 氯乙醛 | Chloroacetaldehyde | 107-20-0 | 3 | - | - | - |
|  | 氯乙酸 | Chloroacetic acid | 79-11-8 | 2 | - | - | 皮 |
|  | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 | - | 10 | - | G1 |
|  | -氯乙酰苯 | -Chloroacetophenone | 532-27-4 | - | 0.3 | - | - |
|  | 氯乙酰氯 | Chloroacetyl chloride | 79-04-9 | - | 0.2 | 0.6 | 皮 |
|  | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 | - | 2 | - | 皮 |
|  | 马来酸酐 | Maleic anhydride | 108-31-6 | - | 1 | 2 | 敏 |
|  | 吗啉 | Morpholine | 110-91-8 | - | 60 | - | 皮 |
|  | 煤焦油沥青挥发物（按苯溶物计） | Coal tar pitch volatiles, as Benzene soluble matters | 65996-93-2 | - | 0.2 | - | G1 |
|  | 锰及其无机化合物(按MnO2计) | Manganese and inorganic compounds, as MnO2 | 7439-96-5（Mn） | - | 0.15 | - | - |
|  | 钼及其化合物（按Mo计） | Molybdeum and compounds, as Mo | 7439-98-7（Mo） |  |  |  |  |
|  | 钼，不溶性化合物 | Molybdeum and insoluble compounds |  | - | 6 | - | - |
|  | 可溶性化合物 | soluble compounds |  | - | 4 | - | - |
|  | 内吸磷 | Demeton | 8065-48-3 | - | 0.05 | - | 皮 |
|  | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 | - | 50 | 75 | 皮，G2B |
|  | 2-萘酚 | 2-Naphthol | 2814-77-9 | - | 0.25 | 0.5 | - |
|  | 萘烷 | Decalin | 91-17-8 | - | 60 | - | - |
|  | 尿素 | Urea | 57-13-6 | - | 5 | 10 | - |
|  | 镍及其无机化合物(按Ni计) | Nickel and inorganic compounds, as Ni |  |  |  |  | G1（镍化合物），G2B（金属镍和镍合金） |
|  | 金属镍与难溶性镍化合物 | Nickel metal and insoluble compounds | 7440-02-0（Ni） | - | 1 | - |  |
|  | 可溶性镍化合物 | Soluble nickel compounds |  | - | 0.5 | - |  |
|  | 铍及其化合物（按Be计） | Beryllium and compounds, as Be | 7440-41-7（Be） | - | 0.0005 | 0.001 | G1 |
|  | 偏二甲基肼 | Unsymmetric dimethylhydrazine | 57-14-7 | - | 0.5 | - | 皮，G2B |
|  | 铅及其无机化合物（按Pb计） | Lead and inorganic Compounds, as Pb | 7439-92-1（Pb） |  |  |  | G2B（铅），G2A（铅的无机化合物） |
|  | 铅尘 | Lead dust |  | - | 0.05 | - |  |
|  | 铅烟 | Lead fume |  | - | 0.03 | - |  |
|  | 氢化锂 | Lithium hydride | 7580-67-8 | - | 0.025 | 0.05 | - |
|  | 氢醌 | Hydroquinone | 123-31-9 | - | 1 | 2 | - |
|  | 氢氧化钾 | Potassium hydroxide | 1310-58-3 | 2 | - | - | - |
|  | 氢氧化钠 | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | 2 | - | - | - |
|  | 氢氧化铯 | Cesium hydroxide | 21351-79-1 | - | 2 | - | - |
|  | 氰氨化钙 | Calcium cyanamide | 156-62-7 | - | 1 | 3 | - |
|  | 氰化氢（按CN计） | Hydrogen cyanide,as CN | 74-90-8 | 1 | - | - | 皮 |
|  | 氰化物（按CN计） | Cyanides, as CN | 460-19-5 (CN) | 1 | - | - | 皮 |
|  | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 51630-58-1 | - | 0.05 | - | 皮 |
|  | 全氟异丁烯 | Perfluoroisobutylene | 382-21-8 | 0.08 | - | - | - |
|  | 壬烷 | Nonane | 111-84-2 | - | 500 | - | - |
|  | 溶剂汽油 | Solvent gasolines |  | - | 300 | - | - |
|  | 乳酸正丁酯 | n-Butyl lactate | 138-22-7 | - | 25 | - | - |
|  | 三次甲基三硝基胺（黑索今） | Cyclonite (RDX) | 121-82-4 | - | 1.5 | - | 皮 |
|  | 三氟化氯 | Chlorine trifluoride | 7790-91-2 | 0.4 | - | - | - |
|  | 三氟化硼 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 3 | - | - | - |
|  | 三氟甲基次氟酸酯 | Trifluoromethyl hypofluorite |  | 0.2 | - | - | - |
|  | 三甲苯磷酸酯 | Tricresyl phosphate | 1330-78-5 | - | 0.3 | - | 皮 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | - | 60 | - | 皮，G2A |
|  | 三氯化磷 | Phosphorus trichloride | 7719-12-2 | - | 1 | 2 | - |
|  | 三氯甲烷 | Trichloromethane | 67-66-3 | - | 20 | - | G2B |
|  | 三氯硫磷 | Phosphorous thiochloride | 3982-91-0 | 0.5 | - | - | - |
|  | 三氯氢硅 | Trichlorosilane | 10025-28-2 | 3 | - | - | - |
|  | 三氯氧磷 | Phosphorus oxychloride | 10025-87-3 | - | 0.3 | 0.6 | - |
|  | 三氯乙醛 | Trichloroacetaldehyde | 75-87-6 | 3 | - | - | - |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-trichloroethane | 71-55-6 | - | 900 | - | - |
|  | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 | - | 30 | - | G2A |
|  | 三硝基甲苯 | Trinitrotoluene | 118-96-7 | - | 0.2 | 0.5 | 皮 |
|  | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按Cr计) | Chromium trioxide、chromate、dichromate, as Cr | 7440-47-3（Cr） | - | 0.05 | - | G1 |
|  | 三乙基氯化锡 | Triethyltin chloride | 994-31-0 | - | 0.05 | 0.1 | 皮 |
|  | 杀螟松 | Sumithion | 122-14-5 | - | 1 | 2 | 皮 |
|  | 砷化氢（胂） | Arsine | 7784-42-1 | 0.03 | - | - | G1 |
|  | 砷及其无机化合物（按As计） | Arsenic and inorganic compounds, as As | 7440-38-2（As） | - | 0.01 | 0.02 | G1 |
|  | 升汞（氯化汞） | Mercuric chloride | 7487-94-7 | - | 0.025 | - | - |
|  | 石腊烟 | Paraffin wax fume | 8002-74-2 | - | 2 | 4 | - |
|  | 石油沥青烟(按苯溶物计) | Asphalt (petroleum) fume, as benzene soluble matter | 8052-42-4 | - | 5 | - | G2B |
|  | 双（巯基乙酸）二辛基锡 | Bis(marcaptoacetate) dioctyltin | 26401-97-8 | - | 0.1 | 0.2 | - |
|  | 双丙酮醇 | Diacetone alcohol | 123-42-2 | - | 240 | - | - |
|  | 双硫醒 | Disulfiram | 97-77-8 | - | 2 | - | - |
|  | 双氯甲醚 | Bis(chloromethyl) ether | 542-88-1 | 0.005 | - | - | G1 |
|  | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | - | 15 | 25 | 皮，G2B |
|  | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | - | 200 | - | G2A |
|  | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | - | 300 | - | - |
|  | 四氢化锗 | Germanium tetrahydride | 7782-65-2 | - | 0.6 | - | - |
|  | 四溴化碳 | Carbon tetrabromide | 558-13-4 | - | 1.5 | 4 | - |
|  | 四乙基铅（按Pb计） | Tetraethyl lead, as Pb | 78-00-2 | - | 0.02 | - | 皮 |
|  | 松节油 | Turpentine | 8006-64-2 | - | 300 | - | - |
|  | 铊及其可溶性化合物(按Tl计) | Thallium and soluble compounds, as Tl | 7440-28-0（Tl） | - | 0.05 | 0.1 | 皮 |
|  | 钽及其氧化物（按Ta计） | Tantalum and oxide,as Ta | 7440-25-7（Ta） | - | 5 | - | - |
|  | 碳酸钠（纯碱） | Sodium carbonate | 3313-92-6 | - | 3 | 6 | - |
|  | 羰基氟 | Carbonyl fluoride | 353-50-4 | - | 5 | 10 | - |
|  | 羰基镍(按Ni计) | Nickel carbonyl, as Ni | 13463-39-3 | 0.002 | - | - | G1 |
|  | 锑及其化合物（按Sb计） | Antimony and compounds ,as Sb | 7440-36-0（Sb） | - | 0.5 | - | - |
|  | 铜（按Cu计） | Copper,as Cu | 7440-50-8 |  |  |  |  |
|  | 铜尘 | Copper dust |  | - | 1 | - | - |
|  | 铜烟 | Copper fume |  | - | 0.2 | - | - |
|  | 钨及其不溶性化合物（按W计） | Tungsten and insoluble compounds, as W | 7440-33-7（W） | - | 5 | 10 | - |
|  | 五氟氯乙烷 | Chloropentafluoroethane | 76-15-3 | - | 5000 | - | - |
|  | 五硫化二磷 | Phosphorus pentasulfide | 1314 -80-3 | - | 1 | 3 | - |
|  | 五氯酚及其钠盐 | Pentachlorophenol and sodium salts | 87-86-5 | - | 0.3 | - | 皮 |
|  | 五羰基铁（按Fe计） | Iron pentacarbonyl, as Fe | 13463-40-6 | - | 0.25 | 0.5 | - |
|  | 五氧化二磷 | Phosphorus pentoxide | 1314-56-3 | 1 | - | - | - |
|  | 戊醇 | Amyl alcohol | 71-41-0 | - | 100 | - | - |
|  | 戊烷（全部异构体） | Pentane (all isomers) | 78-78-4；109-66-0；463-82-1 | - | 500 | 1000 | - |
|  | 硒化氢（按Se计） | Hydrogen selenide, as Se | 7783-07-5 | - | 0.15 | 0.3 | - |
|  | 硒及其化合物（按Se计）（不包括六氟化硒、硒化氢） | Selenium and compounds, as Se (except hexafluoride, hydrogen selenide) | 7782-49-2（Se） | - | 0.1 | - | - |
|  | 纤维素 | Cellulose | 9004-34-6 | - | 10 | - | - |
|  | 硝化甘油 | Nitroglycerine | 55-63-0 | 1 | - | - | 皮 |
|  | 硝基苯 | Nitrobenzene | 98-95-3 | - | 2 | - | 皮，G2B |
|  | - 硝基丙烷 | 1-Nitropropane | 108-03-2 | - | 90 | - | - |
|  | - 硝基丙烷 | 2-Nitropropane | 79-46-9 | - | 30 | - | G2B |
|  | 硝基甲苯（全部异构体） | Nitrotoluene (all isomers) | 88-72-2; 99-08-1; 99-99-0 | - | 10 | - | 皮 |
|  | 硝基甲烷 | Nitromethane | 75-52-5 | - | 50 | - | G2B |
|  | 硝基乙烷 | Nitroethane | 79-24-3 | - | 300 | - | - |
|  | 辛烷 | Octane | 111-65-9 | - | 500 | - | - |
|  | 溴 | Bromine | 7726-95-6 | - | 0.6 | 2 | - |
|  | 溴化氢 | Hydrogen bromide | 10035-10-6 | 10 | - | - | - |
|  | 溴甲烷 | Methyl bromide | 74-83-9 | - | 2 | - | 皮 |
|  | 溴氰菊酯 | Deltamethrin | 52918-63-5 | - | 0.03 | - | - |
|  | 氧化钙 | Calcium oxide | 1305-78-8 | - | 2 | - | - |
|  | 氧化镁烟 | Magnesium oxide fume | 1309-48-4 | - | 10 | - | - |
|  | 氧化锌 | Zinc oxide | 1314-13-2 | - | 3 | 5 | - |
|  | 氧乐果 | Omethoate | 1113-02-6 | - | 0.15 | - | 皮 |
|  | 液化石油气 | Liquified petroleum gas(L.P.G.) | 68476-85-7 | - | 1000 | 1500 | - |
|  | 一甲胺 | Monomethylamine | 74-89-5 | - | 5 | 10 | - |
|  | 一氧化氮 | Nitric oxide(Nitrogen monoxide) | 10102-43-9 | - | 15 | - | - |
|  | 一氧化碳 | Carbon monoxide | 630-08-0 |  |  |  |  |
|  | 非高原 | not in high altitude area |  | - | 20 | 30 | - |
|  | 高 原 | In high altitude area |  |  |  |  |  |
|  | 海拔2000~3000m | 2000~3000m |  | 20 | - | - | - |
|  | 海拔＞3000m | ＞3000m |  | 15 | - | - | - |
|  | 乙胺 | Ethylamine | 75-04-7 | - | 9 | 18 | 皮 |
|  | 乙苯 | Ethyl benzene | 100-41-4 | - | 100 | 150 | G2B |
|  | 乙醇胺 | Ethanolamine | 141-43-5 | - | 8 | 15 | - |
|  | 乙二胺 | Ethylenediamine | 107-15-3 | - | 4 | 10 | 皮 |
|  | 乙二醇 | Ethylene glycol | 107-21-1 | - | 20 | 40 | - |
|  | 乙二醇二硝酸酯 | Ethylene glycol dinitrate | 628-96-6 | - | 0.3 | - | 皮 |
|  | 乙酐 | Acetic anhydride | 108-24-7 | - | 16 | - | - |
|  | N-乙基吗啉 | N-Ethylmorpholine | 100-74-3 | - | 25 | - | 皮 |
|  | 乙基戊基甲酮 | Ethyl amyl ketone | 541-85-5 | - | 130 | - | - |
|  | 乙腈 | Acetonitrile | 75-05-8 | - | 30 | - | 皮 |
|  | 乙硫醇 | Ethyl mercaptan | 75-08-1 | - | 1 | - | - |
|  | 乙醚 | Ethyl ether | 60-29-7 | - | 300 | 500 | - |
|  | 乙硼烷 | Diborane | 19287-45-7 | - | 0.1 | - | - |
|  | 乙醛 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 45 | - | - | G2B |
|  | 乙酸 | Acetic acid | 64-19-7 | - | 10 | 20 | - |
|  | 2-甲氧基乙基乙酸酯 | 2-Methoxyethyl acetate | 110-49-6 | - | 20 | - | 皮 |
|  | 乙酸丙酯 | Propyl acetate | 109-60-4 | - | 200 | 300 | - |
|  | 乙酸丁酯 | Butyl acetate | 123-86-4 | - | 200 | 300 | - |
|  | 乙酸甲酯 | Methyl acetate | 79-20-9 | - | 200 | 500 | - |
|  | 乙酸戊酯（全部异构体） | Amyl acetate (all isomers) | 628-63-7 | - | 100 | 200 | - |
|  | 乙酸乙烯酯 | Vinyl acetate | 108-05-4 | - | 10 | 15 | G2B |
|  | 乙酸乙酯 | Ethyl acetate | 141-78-6 | - | 200 | 300 | - |
|  | 乙烯酮 | Ketene | 463-51-4 | - | 0.8 | 2.5 | - |
|  | 乙酰甲胺磷 | Acephate | 30560-19-1 | - | 0.3 | - | 皮 |
|  | 乙酰水杨酸（阿司匹林） | Acetylsalicylic acid(aspirin) | 50-78-2 | - | 5 | - | - |
|  | 2-乙氧基乙醇 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | - | 18 | 36 | 皮 |
|  | 2-乙氧基乙基乙酸酯 | 2-Ethoxyethyl acetate | 111-15-9 | - | 30 | - | 皮 |
|  | 钇及其化合物（按Y计） | Yttrium and compounds (as Y) | 7440-65-5 | - | 1 | - | - |
|  | 异丙胺 | Isopropylamine | 75-31-0 | - | 12 | 24 | - |
|  | 异丙醇 | Isopropyl alcohol (IPA) | 67-63-0 | - | 350 | 700 | - |
|  | N-异丙基苯胺 | N-Isopropylaniline | 768-52-5 | - | 10 | - | 皮 |
|  | 异稻瘟净 | Kitazin o-p | 26087-47-8 | - | 2 | 5 | 皮 |
|  | 异佛尔酮 | Isophorone | 78-59-1 | 30 | - | - | - |
|  | 异佛尔酮二异氰酸酯 | Isophorone diisocyanate (IPDI) | 4098-71-9 | - | 0.05 | 0.1 | - |
|  | 异氰酸甲酯 | Methyl isocyanate | 624-83-9 | - | 0.05 | 0.08 | 皮 |
|  | 异亚丙基丙酮 | Mesityl oxide | 141-79-7 | - | 60 | 100 | - |
|  | 铟及其化合物（按In计） | Indium and compounds, as In | 7440-74-6（In） | - | 0.1 | 0.3 | - |
|  | 茚 | Indene | 95-13-6 | - | 50 | - | - |
|  | 正丁胺 | n-butylamine | 109-73-9 | 15 | - | - | 皮 |
|  | 正丁基硫醇 | n-butyl mercaptan | 109-79-5 | - | 2 | - | - |
|  | 正丁基缩水甘油醚 | n-butyl glycidyl ether | 2426-08-6 | - | 60 | - | - |
|  | 正庚烷 | n-Heptane | 142-82-5 | - | 500 | 1000 | - |
|  | 正己烷 | n-Hexane | 110-54-3 | - | 100 | 180 | 皮 |
| 注：1.备注中（皮）的说明详见附录A的A.7；2.备注中（敏）的说明详见附录A的A.8；3.备注中（G1）、（G2A）、（G2B）的说明详见附录A的A.9 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 工作场所空气中粉尘容许浓度

工作场所空气中粉尘容许浓度见表2。

表2 工作场所空气中粉尘容许浓度

| 序 号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 （CAS No.） | PC-TWA(mg/m3) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总尘 | 呼尘 |  |
|  | 白云石粉尘 | Dolomite dust |  | 8 | 4 | - |
|  | 玻璃钢粉尘 | Fiberglass reinforced plastic dust |  | 3 | - | - |
|  | 茶尘 | Tea dust |  | 2 | - | - |
|  | 沉淀SiO2（白炭黑） | Precipitated silica dust | 112926-00-8 | 5 | - | - |
|  | 大理石粉尘 | Marble dust | 1317-65-3 | 8 | 4 | - |
|  | 电焊烟尘 | Welding fume |  | 4 | - | G2B |
|  | 二氧化钛粉尘 | Titanium dioxide dust | 13463-67-7 | 8 | - | - |
|  | 沸石粉尘 | Zeolite dust |  | 5 | - | - |
|  | 酚醛树酯粉尘 | Phenolic aldehyde resin dust |  | 6 | - | - |
|  | 谷物粉尘(游离SiO2含量<10%) | Grain dust(free SiO2<10%) |  | 4 | - | - |
|  | 硅灰石粉尘 | Wollastonite dust | 13983-17-0 | 5 | - | - |
|  | 硅藻土粉尘（游离SiO2含量<10%） | Diatomite dust(free SiO2<10%) | 61790-53-2 | 6 | - | - |
|  | 滑石粉尘（游离SiO2含量<10%） | Talc dust (free SiO2<10%) | 14807-96-6 | 3 | 1 | - |
|  | 活性炭粉尘 | Active carbon dust | 64365-11-3 | 5 | - | - |
|  | 聚丙烯粉尘 | Polypropylene dust |  | 5 | - | - |
|  | 聚丙烯腈纤维粉尘 | Polyacrylonitrile fiber dust |  | 2 | - | - |
|  | 聚氯乙烯粉尘 | Polyvinyl chloride (PVC) dust | 9002-86-2 | 5 | - | - |
|  | 聚乙烯粉尘 | Polyethylene dust | 9002-88-4 | 5 | - | - |
|  | 铝尘 铝金属、铝合金粉尘 氧化铝粉尘 | Aluminum dust： Metal & alloys dust Aluminium oxide dust | 7429-90-5 | 3 4 | - - | - - |
|  | 麻尘 （游离SiO2含量<10%） 亚麻 黄麻 苎麻 | Flax, jute and ramie dusts (free SiO2<10%) Flax Jute Ramie |  | 1.5 2 3 | - - - | - - - |
|  | 煤尘(游离SiO2含量<10%) | Coal dust(free SiO2<10%) |  | 4 | 2.5 | - |
|  | 棉尘 | Cotton dust |  | 1 | - | - |
|  | 木粉尘 | Wood dust |  | 3 | - | G1 |
|  | 凝聚SiO2粉尘 | Condensed silica dust |  | 1.5 | 0.5 | - |
|  | 膨润土粉尘 | Bentonite dust | 1302-78-9 | 6 | - | - |
|  | 皮毛粉尘 | Fur dust |  | 8 | - | - |
|  | 人造玻璃质纤维 玻璃棉粉尘 矿渣棉粉尘 岩棉粉尘 | Man-made vitreous fiber Fibrous glass dust Slag wool dust Rock wool dust |  | 3 3 3 | - - - | - - - |
|  | 桑蚕丝尘 | Mulberry silk dust |  | 8 | - | - |
|  | 砂轮磨尘 | Grinding wheel dust |  | 8 | - | - |
|  | 石膏粉尘 | Gypsum dust | 10101-41-4 | 8 | 4 | - |
|  | 石灰石粉尘 | Limestone dust | 1317-65-3 | 8 | 4 | - |
|  | 石棉（石棉含量＞10%） 粉尘 纤维 | Asbestos（Asbestos＞10%） dust Asbestos fibre | 1332-21-4 | 0.8 0.8f/ml | - - | G1 - |
|  | 石墨粉尘 | Graphite dust | 7782-42-5 | 4 | 2 | - |
|  | 水泥粉尘（游离SiO2含量<10%） | Cement dust (free SiO2<10%) |  | 4 | 1.5 | - |
|  | 炭黑粉尘 | Carbon black dust | 1333-86-4 | 4 | - | G2B |
|  | 碳化硅粉尘 | Silicon carbide dust | 409-21-2 | 8 | 4 | - |
|  | 碳纤维粉尘 | Carbon fiber dust |  | 3 | - | - |
|  | 矽尘 10%≤游离SiO2含量≤50% 50%＜游离SiO2含量≤80% 游离SiO2含量＞80% | Silica dust 10%≤free SiO2≤50% 50%＜free SiO2≤80% free SiO2＞80% | 14808-60-7 | 1 0.7 0.5 | 0.7 0.3 0.2 | G1（结晶型） |
|  | 稀土粉尘（游离SiO2含量<10%） | Rare – earth dust (freeSiO2<10%) |  | 2.5 | - | - |
|  | 洗衣粉混合尘 | Detergent mixed dust |  | 1 | - | - |
|  | 烟草尘 | Tobacco dust |  | 2 | - | - |
|  | 萤石混合性粉尘 | Fluorspar mixed dust |  | 1 | 0.7 | - |
|  | 云母粉尘 | Mica dust | 12001-26-2 | 2 | 1.5 | - |
|  | 珍珠岩粉尘 | Perlite dust | 93763-70-3 | 8 | 4 | - |
|  | 蛭石粉尘 | Vermiculite dust |  | 3 | - | - |
|  | 重晶石粉尘 | Barite dust | 7727-43-7 | 5 | - | - |
|  | 其他粉尘a | Particles not otherwise regulated |  | 8 | - | - |
| a：指游离SiO2低于10%，不含石棉和有毒物质，而尚未制定容许浓度的粉尘。表中列出的各种粉尘（石棉纤维尘除外），凡游离SiO2高于10%者，均按矽尘容许浓度对待。 |  |  |  |  |  |  |

注：备注中（G1）、（G2B）的说明详见附录A的A.9

4.3 工作场所空气中生物因素容许浓度

工作场所空气中生物因素容许浓度见表3。

表3 工作场所空气中生物因素容许浓度

| 序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 （CAS No.） | OELs |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | #### MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |
| 1 | 白僵蚕孢子 | Beauveria bassiana |  | 6×107(孢子数/m3) | - | - | - |
| 2 | 枯草杆菌蛋白酶 | Subtilisins | 1395-21-7；9014-01-1 | - | 15 ng/m3 | 30 ng/m3 | 敏 |

注：备注中（敏）的说明详见附录Ａ的Ａ.８

5  超限倍数

对未制定PC-STEL的化学物质和粉尘，采用超限倍数控制其短时间接触水平的过高波动。在符合PC-TWA的前提下，粉尘的超限倍数是PC-TWA的2倍；化学物质的超限倍数见表4。

表4  化学物质超限倍数与PC-TWA的关系

| PC-TWA（mg/m3） | 最大超限倍数 |
| --- | --- |
| PC-TWA＜1 1≤PC-TWA＜10 10≤PC-TWA＜100 PC-TWA≥100 | 3 2.5 2.0 1.5 |

6  监测检验方法

工作场所有害物质的测定按GBZ 159《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》和GBZ/T 160《工作场所空气有毒物质测定》进行检测，在无上述规定时，也可用国内外公认的测定方法执行。

附录A

（规范性附录）

正确使用说明

A.1  工作场所有害因素职业接触限值是用人单位监测工作场所环境污染情况，评价工作场所卫生状况和劳动条件以及劳动者接触化学因素的程度的重要技术依据，也可用于评估生产装置泄漏情况，评价防护措施效果等。工作场所有害因素职业接触限值也是职业卫生监督管理部门实施职业卫生监督检查、职业卫生技术服务机构开展职业病危害评价的重要技术法规依据。

A.2  在实施职业卫生监督检查，评价工作场所职业卫生状况或个人接触状况时，应正确运用时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度或最高容许浓度的职业接触限值，并按照有关标准的规定，进行空气采样、监测，以期正确地评价工作场所化学有害因素的污染状况和劳动者接触水平。

A.3  PC-TWA的应用：8h时间加权平均容许浓度（PC-TWA）是评价工作场所环境卫生状况和劳动者接触水平的主要指标。职业病危害控制效果评价，如建设项目竣工验收、定期危害评价、系统接触评估、因生产工艺、原材料、设备等发生改变需要对工作环境影响重新进行评价时，尤应着重进行TWA的检测、评价。个体检测是测定TWA比较理想的方法，尤其适用于评价劳动者实际接触状况，是工作场所化学有害因素职业接触限值的主体性限值。定点检测也是测定TWA的一种方法，要求采集一个工作日内某一工作地点，各时段的样品，按各时段的持续接触时间与其相应浓度乘积之和除以8，得出8h工作日的时间加权平均浓度（TWA）。定点检测除了反映个体接触水平，也适用评价工作场所环境的卫生状况。

定点检测可按下式计算出时间加权平均浓度：

CTWA＝（C1T1＋C2T2＋······＋CnTn）/8···············（A.1）

式中：

CTWA——8h工作日接触化学有害因素的时间加权平均浓度（mg/m3）

8——一个工作日的工作时间（h），工作时间不足8h者，仍以8h计。

C1，C2······Cn——T1，T2······Tn时间段接触的相应浓度；

T1，T2······Tn——C1，C2······Cn浓度下相应的持续接触时间。

[例1]乙酸乙酯的PC-TWA为200mg/m3，劳动者接触状况为：400mg/m3，接触3h；160 mg/m3，接触2h；120 mg/m3，接触3h。代入上述公式，CTWA＝（400×3＋160×2+120×3）÷8＝235mg/m3。此结果＞200mg/m3，超过该物质的PC-TWA。

[例2]同样是乙酸乙酯，若劳动者接触状况为：300mg/m3，接触2h；200mg/m3，接触2h；180mg/m3，接触2h；不接触，2h。代入上述公式，CTWA＝（300×2+200×2+180×2+0×2）÷8＝170mg/m3，结果＜200mg/m3，则未超过该物质的PC-TWA。

A.4  PC-STEL的应用

A.4.1  PC-STEL是与PC-TWA相配套的短时间接触限值，可视为对PC-TWA的补充。只用于短时间接触较高浓度可导致刺激、窒息、中枢神经抑制等急性作用，及其慢性不可逆性组织损伤的化学物质。

A.4.2  在遵守PC-TWA的前提下，PC-STEL水平的短时间接触不引起：① 刺激作用；②慢性或不可逆性损伤；③存在剂量-接触次数依赖关系的毒性效应；④ 麻醉程度足以导致事故率升高、影响逃生和降低工作效率。即使当日的TWA符合要求时，短时间接触浓度也不应超过PC-STEL。当接触浓度超过PC-TWA，达到PC-STEL水平时，一次持续接触时间不应超过15min，每个工作日接触次数不应超过４次，相继接触的间隔时间不应短于60min。

A.4.3  对制定有PC-STEL的化学物质进行监测和评价时，应了解现场浓度波动情况，在浓度最高的时段按采样规范和标准检测方法进行采样和检测。

A.5  MAC的应用：MAC主要是针对具有明显刺激、窒息或中枢神经系统抑制作用，可导致严重急性损害的化学物质而制定的不应超过的最高容许接触限值，即任何情况都不容许超过的限值。最高浓度的检测应在了解生产工艺过程的基础上，根据不同工种和操作地点采集能够代表最高瞬间浓度的空气样品再进行检测。

A.6  超限倍数的应用：许多有PC-TWA的物质尚未制定PC-STEL。对于粉尘和未制定PC-STEL的化学物质，即使其8h TWA没有超过PC-TWA，也应控制其漂移上限。因此，可采用超限倍数控制其短时间接触水平的过高波动。超限倍数所对应的浓度是短时间接触浓度，采样和检测方法同PC-STEL。

[举例]

1）三氯乙烯的PC-TWA为30mg/m3，查表4，其超限倍数为2。测得短时间（15min）接触浓度为100mg/m3，是PC-TWA的3.3倍，＞2，不符合超限倍数要求。

2）己内酰胺的PC-TWA为5mg/m3，查表4，其超限倍数为2.5。测得短时间（15min）接触浓度为12mg/m3，是PC-TWA的2.4倍，＜2.5，符合超限倍数要求。

3）石墨粉尘的PC-TWA为4mg/m3（总尘）和2mg/m3（呼尘），其超限倍数为2。测得总尘和呼尘的短时间（15min）接触浓度分别为19mg/m3和9mg/m3，分别是PC-TWA的2.375倍和2.25倍，均＞2，不符合超限倍数要求。

4）煤尘的PC-TWA为4mg/m3（总尘）和2.5mg/m3（呼尘），其超限倍数为2。测得总尘和呼尘的短时间（15min）接触浓度分别为8mg/m3和5mg/m3。分别是相应PC-TWA的2倍，均≤2倍的PC-TWA，符合超限倍数要求。

A.7  在备注栏内标有（皮）的物质（如有机磷酸酯类化合物，芳香胺，苯的硝基、氨基化合物等），表示可因皮肤、黏膜和眼睛直接接触蒸气、液体和固体，通过完整的皮肤吸收引起全身效应。使用（皮）的标识旨在提示即使空气中化学物质浓度等于或低于PC-TWA时，通过皮肤接触也可引起过量接触。对于那些标有（皮）标识且OELs低的物质，在接触高浓度，特别是在皮肤大面积、长时间接触的情况下，需采取特殊预防措施减少或避免皮肤直接接触。当难以准确定量接触程度时，也必需采取措施预防皮肤的大量吸收。对化学物质标识（皮）并未考虑该化学物质引起刺激、皮炎和致敏作用的特性，对那些可引起刺激或腐蚀效应但没有全身毒性的化学物质也未标以（皮）的标识。患有皮肤病时可明显影响皮肤吸收。

A.8  在备注栏内标有（敏），是指已被人或动物资料证实该物质可能有致敏作用，但并不表示致敏作用是制定PC-TWA所依据的关键效应，也不表示致敏效应是制定PC-TWA的唯一依据。使用（敏）的标识不能明显区分所致敏的器官系统，未标注（敏）标识的物质并不表示该物质没有致敏能力，只反映目前尚缺乏科学证据或尚未定论。使用（敏）的标识旨在保护劳动者避免诱发致敏效应，但不保护那些已经致敏的劳动者。减少对致敏物及其结构类似物的接触，可减少个体过敏反应的发生率。对某些敏感的个体，防止其特异性免疫反应的唯一方法是完全避免接触致敏物及其结构类似物。应通过工程控制措施和个人防护用品以有效地减少或消除接触。对工作中接触已知致敏物的劳动者，必须进行教育和培训（如检查潜在的健康效应、安全操作规程及应急知识）。应通过上岗前体检和定期健康监护，尽早发现特异易感者，及时调离接触。

A.9  致癌性标识按国际癌症研究中心（IARC）分级，在备注栏内用（G1）、（G2A）、（G2B）标识，作为参考性资料。化学物质的致癌性证据来自于流行病学、毒理学和机理研究。国际癌症研究中心（IARC）将潜在化学致癌性物质分类为：G1：确认人类致癌物（carcinogenic to humans）；G2A：可能人类致癌物（probably carcinogenic to humans）；G2B：可疑人类致癌物（possibly carcinogenic to humans）；G3：对人及动物致癌性证据不足（not calssifiable as to carcinogenicity to humans）和G4：未列为人类致癌物（probably not carcinogenic to humans）。本标准引用国际癌症组织（IARC）的致癌性分级标识G1、G2A、G2B，作为职业病危害预防控制的参考。对于标有致癌性标识的化学物质，应采用技术措施与个人防护，减少接触机会，尽可能保持最低接触水平。

A.10  对分别制定了总粉尘和呼吸性粉尘PC-TWA的粉尘，应同时测定总粉尘和呼吸性粉尘的时间加权平均浓度。按照BMRC（British Medical Research Council, BMRC）分离曲线要求，呼尘的dae应在7.07μm以下，其中dae 5μm粉尘颗粒的采集率为50%。

A.11  当工作场所中存在两种或两种以上化学物质时，若缺乏联合作用的毒理学资料，应分别测定各化学物质的浓度，并按各个物质的职业接触限值进行评价。

A.12  当两种或两种以上有毒物质共同作用于同一器官、系统或具有相似的毒性作用（如刺激作用等），或已知这些物质可产生相加作用时，则应按下列公式计算结果，进行评价：

C1/L1+C2/L2+ ······+Cn/Ln=1 ············(A.2)

式中：

C1，C2 ······Cn——各化学物质所测得的浓度；

L1，L2 ······Ln——各化学物质相应的容许浓度限值。

据此算出的比值≤1时，表示未超过接触限值，符合卫生要求；反之，当比值＞1时，表示超过接触限值，则不符合卫生要求。

A.13  本标准应由受过职业卫生专业训练的专业人员使用。本标准不适用于非职业性接触。

A.14  有害因素职业接触限值是基于科学性和可行性制定的，所规定的限值不能理解为安全与危险程度的精确界限，也不能简单地用以判断化学物质毒性等级。